ICS 67.230

CCS X 22

T/CAI

团体标准

T/CAI XXXX—2024

预制菜 爆炒黄渠桥羊羔肉

Prepared dish - Stir-fried Huangquqiao lamb

(征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

中国农业国际合作促进会

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由平罗县畜牧水产技术推广服务中心提出。

本文件由中国农业国际合作促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：。

本文件版权归中国农业国际合作促进会所有。未经事先书面许可，本文件的任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制、发行、改编、翻译、汇编或将本文件用于其他任何商业目的。

预制菜 爆炒黄渠桥羊羔肉

- 范围

- 本文件规定了预制菜爆炒黄渠桥羊羔肉相关的术语和定义、原辅料、技术要求、加工过程卫生管理、检验规则、标志包装、储存和运输要求。

- 本文件适用于爆炒黄渠桥羊羔肉预制菜的生产。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2716  食品安全国家标准 植物油

GB 2717  食品安全国家标准 酱油

GB 2720  食品安全国家标准 味精

GB 2721  食品安全国家标准 食用盐

GB 2726  食品安全国家标准 熟肉制品

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 5009.44  食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8235 亚麻籽油

GB/T 9695.19  肉与肉制品 取样方法

GB/T 10004  包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15691  香辛料调味品通用技术条件

GB 19295  食品安全国家标准 速冻面米与调制食品

GB 19303  食品安全国家标准 熟肉制品生产卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 29921  食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量

GB 31650  食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量

GB/T 37029  食品追溯 信息记录要求

GB/T 38574  食品追溯二维码通用技术要求

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

QB 1007  罐头食品净重和固形物含量的测定

T/NSFST 002-2020  地理标志产品 黄渠桥羊羔肉

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 即食 instant

已加工至全熟并完全杀菌，打开包装后可直接入口食用，或经过简单复热后食用的产品。

- 黄渠桥羊羔肉 prepared dish - Stir-fried Huangquqiao lamb

以黄渠桥羊羔肉为主料，以水、亚麻籽油、食用盐、味精、酱油、干辣椒、大葱、生姜、香辛料等香料为辅料烹饪而成的菜品。

- 原辅料

  - 原辅料

从符合GB 20799规定的羊定点屠宰场或专卖店购买，肉质符合T/NSFST 002—2020规定的黄渠桥羊羔肉。

  - 辅料

    - 亚麻籽油应符合 GB/T 8235 的规定。

    - 食用盐应符合 GB 2721 的规定。

    - 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

    - 酱油应符合 GB 2717 的规定。

    - 味精应符合 GB 2720 的规定。

    - 干辣椒应使用干燥、无霉变、有固有香味的产品。

    - 大葱应使用干燥、无霉变、有固有气味的产品。

    - 生姜应使用干燥、无霉变、有固有气味的产品。

    - 辛香料应符合 GB/T 15691 的规定。

- 加工操作

  - 加工流程

加工流程依次为领料、清洗、切块、配料、腌制、熟制、冷却、内包装、灭菌、外包装、入库，共11个步骤。

  - 操作内容

    - 领料：根据生产任务领取检验合格的羊羔肉和辅料，并检查羊羔肉和辅料质量。

    - 清洗：用清水彻底清洗，去除原料上羊毛、血污等肉眼可见异物。清洁用水符合GB 5749规定。

    - 切块：将羊羔肉切成 2 cm～3 cm 见方肉块。

    - 配料：按照配方称量各辅料，配制料包。

    - 腌制：将羊羔肉和辅料充分混匀后，在2 ℃～8 ℃环境下腌制4 h。

    - 熟制：在铁锅内放入亚麻籽油，大火加热油温至120 ℃左右，放入腌制好的羊羔肉，快速煸炒羊肉变至色，加入辅料，煸炒至出香后，宜用中火炖煮25分钟。

    - 冷却：迅速将熟制后的羊羔肉放入真空预冷机，待中心温度降至10 ℃以内立即进行包装。

    - 内包装：包装前应检查产品的色泽、组织形态、滋气味和杂质，使用的包装袋需经过紫外线照射灭菌30 min；按需求质量包装，对齐包装袋袋口，封口机温度设定为220 ℃封口5 s。包装应完整，封口严密，无破损。

    - 灭菌：将包装好的羊羔肉放入托盘，推入热加工车间（温度保持121 ℃ ± 1 ℃）加热不少于30 min。

    - 外包装：将灭菌后羊羔肉推入≤ -35 ℃急冻库冷冻2 h后，用外包装进行包装，外包装套入塑封膜，用塑封机进行塑封。外包装应牢固，完整，外表清洁。

    - 入库：将包装好的产品放入0 ℃～4 ℃冷藏库保存或不高于-18 ℃的冷冻库保存。

- 技术要求

  - 加工要求

    - 生产环境应符合GB 14881的要求。

    - 生产加工过程中的卫生安全应符合GB 19303的要求。

  - 感官要求

感官应符合表1规定。

- 感官指标

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 酱色或褐色 | 取适量试验置于白色瓷盘中，在自然光下检查有无异物。闻其气味，用温开水漱口，按包装上标明的食用方法处理后品其滋味。 |
| 组织形态 | 自然块形，无异物；固液混合 |  |
| 滋气味 | 咸淡适中，具有该产品特有的滋气味 |  |
| 杂质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

  - 理化指标

理化指标应符合表2规定。

- 理化指标

| 项目 | 范围 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 过氧化值（以脂肪计），g/100g | ≤0.25 | GB 5009.227 |
| 食用盐（以NaCl计），g/100g | ≤2.5 | GB 5009.44 |
| 固形物含量，g/100g | ≥75.0 | QB 1007 |

  - 微生物限量

- 速冻产品菌落总数和大肠菌群应符合GB 19295的规定，其它产品菌落总数和大肠菌群应符合GB 2726的规定；速冻产品和其它产品致病菌限量应符合GB 29921的规定。

  - 污染物限量

应符合GB 2762的规定。

  - 农药残留量

应符合GB 2763的规定。

  - 兽药残留量

应符合 GB 31650 的规定。

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》规定，检验方法按JJF 1070执行。

- 检验规则

  - 组批

同一批投料、同一时间段、同一个场所完成的预处理、加工、包装等生产工序的同规格的爆炒黄渠桥羊羔肉，计为一个批次。

  - 抽样

按照GB/T 9695.19中规定的方法取样，从同一批次产品中随机抽取，抽取数量应满足检验项目的需求。检样一式两份，一份备检，一份保存供复检。

  - 出厂检验

每批产品出厂，应经检验部门检验，经验合格能出厂，出厂检验项目为：感官、净含量。

  - 型式检验

正常生产时每 6 个月进行一次型式检验，有下列情况之一时，应进行型式检验：

- （1）新产品试制鉴定时；

- （2）原料、生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

- （3）产品停产 3 个月以上，恢复生产时；

- （4）出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时；

- （5）国家监管机构提出要求时。

  - 判定规则

    - 检验项目中有不符合本文件要求时（微生物项目除外），可以双倍抽样复验，复验后仍有不合格项时，判该批产品为不合格品。

    - 微生物项目中有不符合本标准的规定时，则判定为不合格品，不得复检。

- 标志、包装、储存、运输

  - 标签

- 预包装产品应符合GB 7718和GB 28050的规定，并在包装上标注即热预制菜，以及食用方式。

  - 包装

    - 包装材料应符合相应的食品安全要求。产品内包装应符合GB 4806.7和GB/T 10004等标准的规定。产品外包装应符合GB/T 6543等标准的规定。

    - 定重后的爆炒黄渠桥羊羔肉应快速装入食品级的包装容器，并进行抽真空包装。

    - 包装材料应阻隔性优良，保证产品应有的品质，并对产品形态较好的防护作用。

    - 密封包装应该完整，封口严密，无破损，包装箱应该牢固、完整、外表清洁，不应出现有渗漏现象。

    - 包装容器应有足够的强度，产品复热用的托盘、衬盒等容器，应能维持食品复热的耐温特性，不应严重变形。

    - 包装纸箱内产品应排列整齐，不同规格等级的产品不应混装在同一箱中。

    - 纸箱底部用粘合剂粘牢，上下用封箱带粘牢或用打包带捆扎。

  - 储运

    - 成品和原辅料仓库应满足保持干燥、通风、阴凉、无不良气味及储存温度等要求。仓库容量应与生产能力相适应。

    - 经检验合格的成品应按其储存要求储存于成品库内，并做好仓库储存条件管理和记录。成品应按品种、批次、分类存放，并有明显标志标识。

    - 仓库中的物品应定期检杳，发现异常应及时处理。

    - 需冷冻保存的预制菜应再低于或等于-18℃条件下储存和运输，温度波动控制在2 ℃以内。

    - 按照先进、先出、先用原则使用相关食品，并对感官异常、临近保质期或超过保质期产品应及时处理。

    - 运输过程应防止日晒雨淋、交叉污染、重压及剧烈震动，装卸时应轻装轻卸，不应摔撞。

    - 产品不得与有毒、有害、有污染的物品混储存、和混运。

    - 运输工具应保持洁净卫生，及时清洗消毒。

- 食品追溯与召回

  - 应符合国家市场监督管理总局《食品召回管理规定》的规定。企业应建立产品追溯与召回的制度，并完整记录生产过程中原辅料采购、生产、销售等环节食品质量安全追溯信息。食品安全记录追溯按 GB/T 37029、GB/T 38574 的规定执行。

  - 当发现生产的产品不符合食品安全标准或者其他不适宜食用时，应当立即停止生产或进行产品销毁；对于有效投诉和产品质量安全的相关问题，应根据投诉处理程序，采取相应的纠正措施，并记录。发现产品有安全危害时，应及时通知相关方（管理部门/客户/消费者）并召回产品。

_________________________________