ICS 67.220.10

CCS X 66

东莞优品  复合调味料

Excellent products of Dongguan－Compound seasoning

（征求意见稿）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

东莞市质量强市促进会  发布

T/DGZY XX—2025

团    体    标    准

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编制。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由东莞市质量强市促进会提出并归口。

本文件起草单位：东莞市质量强市促进会、东莞市市场监督管理局、广东省东莞市质量技术监督标准与编码所。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

东莞优品  复合调味料

- 范围

本文件规定了东莞优品复合调味料的术语和定义、产品分类、原辅料、要求、生产加工过程要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于达到东莞优品评价要求的复合调味料，不适用于番茄酱和沙拉酱。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 4789.1  食品安全国家标准  食品微生物学检验  总则

GB 4789.2  食品安全国家标准  食品微生物学检验  菌落总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准  食品微生物学检验  大肠菌群计数

GB 4789.4  食品安全国家标准  食品微生物学检验  沙门氏菌检验

GB 4789.7  食品安全国家标准  食品微生物学检验  副溶血性弧菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准  食品微生物学检验  金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.22  食品安全国家标准  食品微生物学检验  调味品采样和检样处理

GB 5009.3  食品安全国家标准  食品中水分的测定

GB 5009.6  食品安全国家标准  食品中脂肪的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准  食品中铅的测定

GB 5009.92  食品安全国家标准  食品中钙的测定

GB 5009.225  食品安全国家标准  酒中乙醇浓度的测定

GB 5009.235  食品安全国家标准  食品中氨基酸态氮的测定

GB 5009.237  食品安全国家标准  食品pH值的测定

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14880  食品安全国家标准  食品营养强化剂使用标准

GB 12456  食品安全国家标准  食品中总酸的测定

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 23350  限制商品过度包装要求  食品和化妆品

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB/T 45352  鸡精调味料质量通则

GB/T 45546  骨类调味料质量通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

SB/T 10416  调味料酒

SB/T 10459  番茄调味酱

SB/T 10458  鸡汁调味料

SB/T 10484  菇精调味料

SB/T 10485  海鲜粉调味料

SB/T 10513  牛肉粉调味料

SB/T 10526  排骨粉调味料

SB/T 10612  黄豆复合调味酱

SB/T 10753  沙拉酱

SB/T 10754  蛋黄酱

SB/T 10755  芥末酱

SB/T 10757  牛肉汁调味料

DB4419/T 31  东莞优品评价规范

定量包装商品计量监督管理办法（国家市场监督管理总局令 第70号）

- 术语和定义

GB 31644、GB/T 45352、GB/T 45546、SB/T 10484、SB/T 10485、SB/T 10513、SB/T 10526、SB/T 10612、SB/T 10755、SB/T 10754、SB/T 10753、SB/T 10459、SB/T 10458、SB/T 10757、SB/T 10416、DB4419/T 31界定的术语和定义适用于本文件。

- 产品分类

  - 固体复合调味料

    - 鸡精调味料

以味精、食用盐、鸡肉/鸡骨的粉末或其浓缩抽提物、呈味核苷酸二钠及其他辅料为原料，添加或不添加香辛料和（或）食品用香精香料等经混合、造粒、干燥等工序加工而成的具有鸡肉的鲜味和香味的固体复合调味料。

    - 鸡粉调味料

以食用盐、味精、鸡肉/鸡骨的粉末或其浓缩抽提物、呈味核苷酸二钠及其他辅料为原料，添加或不添加香辛料和/或食用香料等增香剂经混合加工而成，具有鸡的浓郁香味和鲜美滋味的固体复合调味料。

    - 固态骨类调味料

以畜禽鲜（冻）骨为原料，经蒸煮和/或酶解、提取，添加或不添加食用盐、味精、呈味核苷酸二钠和香辛料，添加或不添加食用盐、味精，香辛料和其他辅料等，经混合调制，于燥加工而成，具有畜禽骨的鲜味和香气的固体复合调味料。

    - 菇精调味料

以食用菌的粉末或食用菌浓缩抽提物、增味剂、食用盐及其他辅料为原料，添加或不添加香辛料和/或食用香料等增香剂经混合等工序加工而成，具有食用菌鲜味和香味的固体复合调味料。

    - 海鲜粉调味料

以水产鱼、虾、贝类的粉末或其浓缩抽提物、味精、食用盐等为主要原料，添加香辛料、呈味核苷酸二钠等其他辅料，经混合加工而成的具有海鲜鲜味和香味的固体复合调味料。

    - 牛肉粉调味料

以牛肉/牛骨的粉末或其浓缩抽提物、食用盐、味精、呈味核苷酸二钠及其他辅料为原料，添加或不添加香辛料和（或）食用香料等增香剂经混合等工序加工而成，具有牛肉特有的鲜美滋味和香味的固体复合调味料。

    - 排骨粉调味料

以猪排骨的浓缩抽提物、味精、食用盐等为主要原料，添加香辛料、呈味核苷酸二钠等其他辅料，经混合、干燥加工而成的具有猪排骨鲜味和香味的固体复合调味料。

    - 其他固体复合调味料

4.1.1～4.1.7以外的固体复合调味料。

  - 半固体复合调味料

    - 半固态骨类调味料

以畜禽鲜（冻）骨为原料，经蒸煮和/或酶解、提取，添加或不添加味精、食用盐、香辛料和其他辅料等经调制加工而成，具有畜禽骨的鲜味和香气的呈半固态的半固体复合调味料。

    - 黄豆复合调味酱

以黄豆酱为主要原料，添加两种或两种以上调味料及食品添加剂，经调配、烹制、包装而成的半固体复合调味料。

    - 芥末酱

以辣根、山葵、芥菜籽粒、芥菜类植物块茎中一种或多种为原料，经磨碎、发制、调配等工艺制成的半固体复合调味料，包括青芥辣酱、黄芥末酱。

    - 蛋黄酱

通过含蛋黄的配料，将食用植物油与含有酸性配料和/或酸度调节剂的水相乳化，添加或不添加其他辅料、食品添加剂形成稳定的酸性乳化半固体复合调味料。

    - 其他半固体复合调味料

4.2.1～4.2.4以外的半固体复合调味料。

  - 液体复合调味料

    - 液态骨类调味料

以畜禽鲜（冻）骨为原料，经蒸煮和/或酶解、提取，添加或不添加味精、食用盐、香辛料和其他辅料等经调制加工而成，具有畜禽骨的鲜味和香气的液体复合调味料。

    - 鸡汁调味料

以磨碎的鸡肉或鸡骨或其浓缩抽提物以及其他辅料等为原料，添加或不添加香辛料和（或）食品用香料等增香剂，加工而成的，具有鸡的浓郁鲜味和香味的液体复合调味料。

    - 牛肉汁调味料

以磨碎的牛肉/牛骨或其浓缩抽提物以及其他辅料等为原料，添加或不添加香辛料和（或）食品用香精等增香剂，加工而成的，具有牛肉的滋味和香气的液体复合调味料。

    - 调味料酒

以发酵酒、蒸馏酒或食用酒精成分为主体，添加食用盐（可加入植物香辛料），配制加工而成的液体复合调味料。

    - 其他液体复合调味料

4.3.1～4.3.4以外的液体复合调味料。

- 原辅料

原辅料应符合相应的产品标准、食品安全标准等的规定。

- 要求

  - 感官要求

- 固体复合调味料感官要求应符合表1的规定。

- 固体复合调味料感官要求

| 类别 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡精调味料 | 具有本品特有的色泽 | 鸡香味纯正，无异嗅 | 具有鸡的鲜美滋味，无异味 | 小颗粒状，允许少量粉末，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 鸡粉调味料 | 具有原、辅料混合加工后特有的色泽 | 鸡香味浓郁，无异嗅 | 具有鸡的鲜美滋味，无异味 | 粉状，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 固态骨类调味料 | 白色、浅黄色、黄褐色或咖啡色 | 气味纯正，无异嗅 | 具有本品固有的鲜美滋味，无异味 | 粉状，小颗粒，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 菇精调味料 | 具有原、辅料混合加工后特有的色泽 | 菇香味纯正，无无异嗅 | 具有菇的鲜美滋味，口感和顺，无异味 | 粉状、颗粒状或块状，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 海鲜粉调味料 | 具有原、辅料混合加工后特有的色泽 | 海鲜气味纯正，无异嗅 | 具有海鲜的鲜美滋味，口感和顺，无异味 | 粉状、小颗粒状或块状，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 牛肉粉调味料 | 具有原、辅料混合加工后特有的色泽 | 牛肉气味纯正浓郁，无异嗅 | 具有牛肉的滋味，口感和顺，无异味 | 粉状、小颗粒状或块状，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 排骨粉调味料 | 具有原、辅料混合加工后特有的色泽 | 猪排骨味纯正，无异嗅 | 具有猪排骨的鲜美滋味，口感和顺，无异味 | 粉状、小颗粒状或块状，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 其他固体复合调味料 | 具有原、辅料混合加工后特有的色泽 | 具有产品应有的气味，无异嗅 | 具有产品应有的滋味，无异味 | 固态，无霉变，无正常视力可见外来异物 |

- 半固体复合调味料感官要求

| 类别 | 色泽 | 形态 | 滋味、气味 | 杂质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半固态骨类调味料 | 浅黄色、浅棕褐色或褐色 | 气味纯正，无异嗅 | 具有本品固有的鲜美滋味，无异味 | 膏状，均匀一致，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 黄豆复合调味酱 | 棕黄至棕红色，色泽均匀一致 | 具有产品特有的香气，无异嗅 | 香鲜适口，无异味 | 稀稠适度，无霉变，允许有豆瓣颗粒，无正常视力可见外来异物 |
| 芥末酱 | 青芥辣酱：暗绿色、青绿色至浅绿色 黄芥末酱：黄色至乳白色 | 具有特有的呛鼻辛辣味，无异嗅 | 辛辣可口，具有本品特有的风味，无异味 | 半固体膏状，允许有原料细小颗粒或纤维存在，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 蛋黄酱 | 乳白色、浅黄色、红褐色、浅绿色等 | 产品应有的香气，无酸败（哈喇）气味，无异嗅 | 酸咸或酸甜并带有产品的特征风味，无异味 | 柔软适度，无异物，呈粘稠、均匀的软膏状，无明显油脂析出、分层现象，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 其他半固体复合调味料 | 具有原、辅料混合加工后特有的色泽 | 具有产品应有的气味，无异嗅 | 具有产品应有的滋味，无异味 | 半固态，无霉变，无正常视力可见外来异物 |

- 液体复合调味料感官要求

| 类别 | 色泽 | 形态 | 滋味、气味 | 杂质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液态骨类调味料 | 白色、浅黄色或褐色 | 气味纯正，无异嗅 | 具有本品固有的鲜美滋味，无异味 | 液态，均匀一致，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 鸡汁调味料 | 黄褐色、淡黄色、乳黄色或乳白色 | 鸡香味纯正，无异嗅 | 具有鸡汁的鲜美滋味，无异味 | 浓稠状液体，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 牛肉汁调味料 | 黄褐色、棕黑色、淡黄色、乳黄色或乳白色 | 具有牛肉香气，无异嗅 | 具有牛肉汁的滋味，无异味 | 浓稠状液体，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 调味料酒 | 浅黄至红褐色，有光泽 | 具有调味料酒特有的醇香，香气协调，无异嗅 | 滋味纯正，无异味 | 清亮透明，允许有微量聚集物a，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| 其他液体复合调味料 | 具有原、辅料混合加工后特有的色泽 | 具有产品应有的气味，无异嗅 | 具有产品应有的滋味，无异味 | 液态，无霉变，无正常视力可见外来异物 |
| a 聚集物：指成品调味料酒在贮存过程中自然产生的沉淀（或沉降）物。 |  |  |  |  |

  - 理化指标

    - 固体复合调味料

应符合表4的规定。

- 固体复合调味料理化指标

| - 项目 | - 鸡精调味料 | - 鸡粉调味料 | - 固态骨类调味料 | - 菇精调味料 | - 海鲜粉调味料 | - 牛肉粉调味料 | - 排骨粉调味料 | - 其他固体复合调味料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 谷氨酸钠/（g/100g） | - ≥35.0 | - ≥10.0 | — | - — | - ≥12.0 | - ≥15.0 | - — | - — |
| - 呈味核苷酸二钠/（g/100g） | - ≥1.10 | - ≥0.30 | — | - ≥1.6 | - ≥0.3 | - ≥0.90 | - ≥0.8 | - — |
| - 干燥失重/（g/100g） | - ≤3.0 | - ≤5.0 | - ≤5.0 | - ≤5.0 | - ≤5.0 | - ≤5.0 | - ≤3.0 | - — |
| - 氯化物（以NaCl计）/（g/100g） | - ≤40.0 | - ≤45.0 | - ≤40.0 | - ≤40.0 | - ≤53.0 | - ≤53.0 | - ≤50.0 | - — |
| - 总氮（以N计）/（g/100g） | - ≥3.00 | - ≥1.40 | - ≥2.50 | - ≥3.6 | - ≥1.40 | - ≥1.80 | - ≥1.4 | - — |
| - 其他氮（以N计）/（g/100g） | - ≥0.20 | - ≥0.40 | — | — | — | - ≥0.20 | - ≥0.4 | - — |
| - 钙（以Ca计）/（mg/100g） | - ≥150 | — | — | — | — | - — | - — | - — |
| - 氨基酸态氮（以N计）/（g/100g） | - — | — | — | - ≥3.0 | — | - — | - ≥0.9 | - — |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无机砷（以As计）a /（mg/kg） | ≤0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - a 可先测定总砷，当总砷含量不超过无机砷限量值时，可判定符合限量要求而不必测定无机砷；否则，需测定无机砷含量再作判定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 半固体复合调味料

应符合表5的规定。

- 半固体复合调味料理化指标

| - 项目 | 半固态骨类调味料 | 黄豆复合调味酱 | 芥末酱 | 蛋黄酱 | 其他半固体复合调味料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总氮（以N计）/（g/100g） | ≥1.50 | — | — | — | — |
| - 氨基酸态氮（以N计）/（g/100g） | ≥0.2 | ≥0.40 | — | — | — |
| - 氯化物（以NaCl计）/（g/100g） | ≤12.0 | ≥7.0 | ≤10.0 | — | — |
| - 干燥失重/（g/100g） | ≤60.0 | ≤70.0 | 青芥辣酱：≤40.0 黄芥末酱：≤70.0 | — | — |
| - 钙（以Ca计）/（mg/100g） | ≥200 | — | — | — | — |
| - 总酸（以乳酸计）/（g/100g） | — | ≤2.00 | — | — | — |
| - 芥籽油挥发性成分（已异硫氰酸烯丙酯计）/ （g/100g） | — | — | 青芥辣酱：≤0.23 黄芥末酱：≤0.10 | — | — |
| - 脂肪/ （g/100g） | — | — | — | ≥65 | — |
| - pH | — | — | — | ≤4.2 | — |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤0.8 |  |  |  |  |
| 无机砷（以As计）a /（mg/kg） | ≤0.1 |  |  |  |  |
| - a 可先测定总砷，当总砷含量不超过无机砷限量值时，可判定符合限量要求而不必测定无机砷；否则，需测定无机砷含量再作判定。 |  |  |  |  |  |

    - 液体复合调味料

应符合表6的规定。

- 液体复合调味料理化指标

| - 项目 | 液态骨类调味料 | 鸡汁调味料 | 牛肉汁调味料 | 调味料酒 | 其他液体复合调味料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总氮（以N计）/（g/100g） | ≥1.50 | ≥1.0 | ≥1.0 | — | — |
| - 脂肪/（g/100g） | ≤45.0 | — | — | — | — |
| - 氯化物（以NaCl计）/（g/100g） | ≤14.0 | ≤20.0 | ≤22.0 | ≥10.0 | — |
| - 干燥失重/（g/100g） | ≤60.0 | — | ≤70.0 | — | — |
| - 钙（以Ca计）/（mg/100g） | ≥200 | — | — | — | — |
| - 总固形物/ （g/100g） | — | ≥30.0 | — | — | — |
| - 氨基酸态氮（以N计）/（g/100g） | — | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.2 | — |
| - 其他氮（以N计）/ （g/100g） | — | ≥0.25 | ≥0.25 | — | — |
| - 酒精度（20℃）/ （% vol） | — | — | — | ≥10.0 | — |
| - 总酸（以乳酸计）/（g/100g） | — | — | — | ≤5.0 | — |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤0.8 |  |  |  |  |
| 无机砷（以As计）a /（mg/kg） | ≤0.1 |  |  |  |  |
| - a 可先测定总砷，当总砷含量不超过无机砷限量值时，可判定符合限量要求而不必测定无机砷；否则，需测定无机砷含量再作判定。 |  |  |  |  |  |

  - 微生物指标

    - 固体复合调味料

指示菌指标应符合表6的规定，即食产品致病菌指标应符合表8的规定。

- 固体复合调味料指示菌指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g） | ≤15 000 |
| 大肠菌群/（MPN/100 g） | 牛肉粉调味料：≤90 其他产品：≤150 |

- 固体复合调味料致病菌指标

| 项 目 | 采样方案及限量（若非指定，均以/25g表示） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | — |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100 CFU/g | 1 000 CFU/g |
| 副溶血性弧菌a | 5 | 1 | 100 CFU/g | 1 000 CFU/g |
| 注1：样品的采样及处理按GB 4789.1和GB 4789.22执行。 注2：n为同一批次产品应采集的样品件数；c为最大可允许超出m值的样品数，m为微生物指标可接受水平的限量值（三级采样方案）或最高安全限量值（二级采样方案），M为微生物指标的最高安全限量值。 注3：表中“m=0/25g”代表“不得检出每25g”。 |  |  |  |  |
| - 仅适用于以水产或水产制品为主要原料的产品。 |  |  |  |  |

    - 半固体复合调味料

应符合表9的规定。

- 半固体复合调味料致病菌指标

| 项 目 | 采样方案及限量（若非指定，均以/25g表示） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 大肠菌群a | 5 | 2 | 10 | 100 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | — |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100 CFU/g | 1 000 CFU/g |
| 副溶血性弧菌b | 5 | 1 | 100 CFU/g | 1 000 CFU/g |
| 注1：样品的采样及处理按GB 4789.1和GB 4789.22执行。 注2：n为同一批次产品应采集的样品件数；c为最大可允许超出m值的样品数，m为微生物指标可接受水平的限量值（三级采样方案）或最高安全限量值（二级采样方案），M为微生物指标的最高安全限量值。 注3：表中“m=0/25g”代表“不得检出每25g”。 |  |  |  |  |
| - 仅适用于黄豆复合调味酱。 - 仅适用于以水产或水产制品为主要原料的产品。 |  |  |  |  |

    - 液体复合调味料

指示菌指标应符合表10的规定，即食产品致病菌指标应符合表11的规定。

- 液体复合调味料指示菌指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g） | ≤10 000 |
| 大肠菌群/（MPN/100 g） | ≤30 |

- 液体复合调味料致病菌指标

| 项 目 | 采样方案及限量（若非指定，均以/25g表示） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | — |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100 CFU/g | 1 000 CFU/g |
| 副溶血性弧菌a | 5 | 1 | 100 CFU/g | 1 000 CFU/g |
| 注1：样品的采样及处理按GB 4789.1和GB 4789.22执行。 注2：n为同一批次产品应采集的样品件数；c为最大可允许超出m值的样品数，m为微生物指标可接受水平的限量值（三级采样方案）或最高安全限量值（二级采样方案），M为微生物指标的最高安全限量值。 注3：表中“m=0/25g”代表“不得检出每25g”。 |  |  |  |  |
| - 仅适用于以水产或水产制品为主要原料的产品。 |  |  |  |  |

  - 食品添加剂使用

食品添加剂和加工助剂的使用应符合GB 2760的规定。

  - 食品营养强化剂使用

食品营养强化剂的使用应符合GB 14880的规定。

  - 净含量

预包装产品应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 生产加工过程要求

应符合GB 14881的规定。

- 试验方法

  - 感官检验

按GB 31644进行测定。

  - 理化检验

    - 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、氯化物、总氮、其他氮

按GB/T 45352进行测定。

    - 干燥失重

按GB 5009.3进行测定。

    - 钙

按GB 5009.92进行测定。

    - 氨基酸态氮

按GB 5009.235进行测定。

    - 总酸

按GB 12456进行测定。

    - 芥籽油挥发性成分

按SB/T 10755进行测定。

    - 脂肪

按GB 5009.6进行测定。

    - pH

按GB 5009.237进行测定。

    - 总固形物

按SB/T 10458进行测定。

    - 酒精度

按GB 5009.225进行测定。

    - 铅

按GB 5009.12进行测定。

    - 无机砷

按GB 5009.11进行测定。

  - 微生物检验

    - 菌落总数

按GB 4789.2进行检验。

    - 大肠菌群

按GB 4789.3进行检验。

    - 沙门氏菌

按GB 4789.4进行检验。

    - 金黄色葡萄球菌

按GB 4789.10进行检验。

    - 副溶血性弧菌

按GB 4789.7进行检验。

  - 净含量检验

按JJF 1070进行测定。

- 检验规则

  - 抽样

    - 批

同一班次或同一日期生产的同品种、同规格的产品为一批。

    - 抽样方法和数量

从成品中随机抽取样品，抽样数量应满足检验和留样的要求。

  - 检验分类

    - 出厂检验

      - 产品出厂前应逐批检验，同一品种不同包装的产品，不受包装规格和包装形式影响的检验项目可以一并检验。

      - 产品出厂前应进行逐批抽样检验，出厂检验项目包括：感官要求和净含量。

    - 型式检验

      - 常年生产的产品每年应进行一次型式检验。但有下列情况之一时亦应进行型式检验：

- 新产品的试制鉴定时；

- 原料、工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

- 产品停产一年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时；

- 国家监督机构提出进行型式检验的要求时。

      - 型式检验包括本标准第6章的全部项目。

  - 判定规则

检验项目全部符合本标准时，判定该批产品为符合本标准。检验结果中如微生物指标不合格，则判该批产品为不符合本标准，不得复验。如其它项目不合格，可以再次取样复验，复验后仍不合格的，判定该批产品为不符合本标准。

- 标签、标志、包装、运输及贮存

  - 标签、标志

    - 预包装产品的标签应符合GB 7718、GB 28050的规定。

    - 标签应符合东莞优品标志使用的有关规定。

    - 储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

    - 宜通过数字标签对展示信息进行拓展，内容可包括产品追溯、东莞优品证明材料等。

  - 包装

    - 包装材料、包装容器应清洁、无毒、无异味，并符合相应的国家标准及行业标准的规定。

    - 各种包装应完整、无破损，符合GB 23350的规定。

  - 运输

    - 运输工具应清洁、干燥，且具有防晒，防雨措施。

    - 运输时不应将盛有产品的容器侧放、倒放、受重压；不应与有毒、有害、有异味的物品混运。

    - 装卸时应小心轻放，严禁抛、摔、踢等不良方式。

  - 贮存

    - 产品应贮于专用食品仓库内，库内应清洁、通风、干燥，并有防尘、防蝇、防虫、防鼠等设施

    - 产品不应与有特殊气味、易变质、易腐败、易生虫的物品存放在一起。

    - 产品应放置在垫板上，每个堆位应保持一定距离，堆放高度以不倒塌、不压坏外包装及产品为限。

_________________________________